2019年福建省职业院校技能大赛

“计算机网络应用”赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：G-13

赛项名称：计算机网络应用

赛项组别：高职组

竞赛形式：团体赛

赛项专业大类：电子信息

二、竞赛目的

本赛项旨在考察参赛选手在企业真实项目环境下无线网络规划与实施、设备基础信息配置、网络搭建与网络冗余备份方案部署、移动互联网搭建与网优、出口安全防护与远程接入、云计算服务搭建与企业应用、综合布线规划与设计等信息化全网融合领域的核心技能，以及团队协作、沟通力、抗压力、职业规范等职场素质，展现职业院校计算机网络技术专业学生技能与风采，激发学生的求知欲和参与教学活动的热情，以达到“以赛促学”的目的；搭建校企合作平台，引导更多行业企业参与校企合作，深化产教融合，推进产教融合人才培养模式，使参赛院校更加清楚的了解到产业的发展趋势以及产业界对人才的需求标准，从而满足国家信息化战略对大量的融合网络人才的紧迫需求，引领计算机网络技术等相关专业改革与发展，适应互联网+、移动互联、云计算、大数据、智慧城市等新技术、新模式、新业态、新应用的发展，以达到“以赛促改”的目的；培养一批“实践能力强、教学水平高、敬业精神佳”的双师型“种子教师”师资队伍，建设一批高质量、立体化、一体化的专业、课程、项目教学资源，以达到“以赛促教”的目的。

三、竞赛内容

计算机网络应用赛项应用企业真实项目，结合企业岗位技能需求及教学需求，在4小时内完成一定规模的智慧园区网络，考核参赛选手无线网络规划与实施、设备基础信息配置、网络搭建与灾备方案部署、移动互联网搭建与网优、出口安全防护与远程接入、云计算服务搭建与企业应用、综合布线规划与设计、赛场规范和文档规范等方面技能。主要涉及的知识和技能点如下：

主要涉及的知识和技能点如下：

模块一：无线网络规划与实施（10%）

模块二：设备基础信息配置（5%）

模块三：网络搭建与网络冗余备份方案部署（20%）

模块四：移动互联网搭建与网优（15%）

模块五：出口安全防护与远程接入（10%）

模块六：云计算服务搭建与企业应用（20%）

模块七：综合布线规划与设计 （15%）

模块八：赛场规范和文档规范   （5%）

模块一：无线网络勘测与规划   （10%）

根据提供的建筑布局图绘制建筑平面图，完成无线环境勘测绘制AP点位示意图，输出AP热图、设备清单及报价表。根据地勘确定的AP点位和IDC机房位置信息，输出网络综合布线工程的水平布线图、机房机柜安装示意图、网络配线架的标签、系统集成物料清单等。

模块二：设备基础信息配置 （5%）

按照拓扑图结构，完成总部与分部内部网络规划与设计，针对设备的基础信息和功能的部署与配置，密码恢复与软件版本升级；网络基础设施安全，包括网络设备本身的安全策略以及内网安全测试与安全加固。

模块三：网络搭建与网络冗余备份方案部署 （20%）

按照拓扑图结构，完成总部与分部内部网络的设计与搭建及服务器区网络设备的虚拟化部署，并进行路由及冗余配置的优化保证内网业务的不间断连通。

模块四：移动互联网搭建与网优  （15%）

为了方便移动办公及物联网接入需求，在有线网络建设的基础上，根据拓扑结构完成无线网络搭建、无线数据安全加固、无线性能及可靠性优化，针对不同用户群体做无线的网优和特权服务。

模块五：出口安全防护与远程接入 （10%）

数据传输安全，确保通过网络环境传输的信息是经安全策略加密处理的。其中涉及隧道技术、明文抓取以及加密策略实施；出口设备信息审计，确保内网用户的行为合规，并且事后可追溯。包含用户认证、行为控制、行为审计策略以及审计分析报告生成；远程VPN接入配置、部署与优化，基于SSL VPN，IPSEC VPN，L2TP等，远程访问总部资源，实现资源和内容共享。

模块六：云计算服务搭建与企业应用  （20%）

通过虚拟化软件部署Windows/ Linux系统搭建各种网络服务，比如FTP服务、Email服务、网络共享服务等。搭建OpenDayLight开源控制器，实现对OVS和Mininet的虚拟平台的流表下发和拓扑发现。

模块七：综合布线规划与设计 （15%）

根据所附图纸进行项目计划，工程材料规格选择、数量计算。安装施工规范，符合竞赛题目要求，包括工作区、管理间、设备间、水平子系统、垂直子系统、建筑物子系统等安装施工和铜缆布线，进行明槽明管或暗管的敷设、配线架、理线架等常用器材的安装和配线端接，网络设备布线规整，设备标签识别整齐，文明施工，整理现场等。

模块八：赛场规范和文档规范   （5%）

考生提交的所有文档必须按照赛题所规定的命名规则命名，不得以任何形式体现参赛院校、工位号等信息。按照题目要求，提交符合模板的WORD文件和对应的PDF文件。

竞赛日程安排：

| 日期 | 时间 | 竞赛环节 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.24 | 14:00-15:30 | 参赛选手报到 | 福州职业技术学院特教大楼一楼大厅 |
|  | 14:00-15:30 | 参赛队伍提交工具箱 |  |
|  | 15:30-16:00 | 熟悉竞赛场地 |  |
|  | 16:00-16:30 | 指导教师会议，抽取第二天竞赛抽签顺序号。 |  |
|  | 16:30-17:30 | 封闭赛场 |  |
| 2018.12.25 | 7:30-8:00 | 裁判员工作会议 | 福州市职业教育实训基地1号楼3层（福州职业技术学院5分钟可达） |
|  | 7:30-8:00 | 选手检录、抽取工位号 |  |
|  | 8:00-8:15 | 选手检查工具、设备 |  |
|  | 8:15-8:30 | 赛前说明及赛卷分发 |  |
|  | 8:30-12:30 | 正式比赛 |  |
|  | 12:30-14:00 | 午餐 |  |
|  | 12:30-17:00 | 竞赛成绩评定 |  |
|  | 17:00-17:30 | 竞赛成绩汇总上报 |  |

四、竞赛方式

1.竞赛以团体赛方式进行。

2.竞赛队伍组成：每支参赛队由3名选手组成,须为同校在籍高职学生，其中队长1名，性别和年级不限，最多2名指导教师。

3. 本赛项设单一场次，所有参赛队在现场根据给定的项目任务，在4小时内相互配合，在设备上完成要求的任务，最后以设备配置文件、提交的截图、文档和竞赛作品作为最终评分依据。

4. 不计参赛选手的个人成绩，统计竞赛队的总成绩进行排序。

五、竞赛试题

比赛样题，距离比赛赛前一个月内公开。

六、竞赛规则

1.竞赛场地和场次通过抽签决定，竞赛期间参赛选手原则上不得离开竞赛场地。

2. 竞赛所需的工具箱由参赛队自备提供（每组由组委会提供4台PC机），参赛队需提前一天将工具箱送达竞赛场地。赛前由组委会与参赛方共同检查，若发现工具箱有夹带资料，视情况扣分，情节严重的取消参赛资格。

3. 竞赛所需的软件和辅助工具由组委会统一提供，参赛队不得使用自带的任何有存储功能的设备，如硬盘、光盘、U盘、手机、随身听等。

4、每队3名选手自行决定选手分工、工作程序和时间安排。

5. 竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保设备和人身安全，并接受裁判员的监督和警示。若因选手因素造成设备故障或损坏，无法继续比赛，裁判长有权决定终止该队比赛；若非因选手个人因素造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决。

6．每个参赛队可配备不超过2名指导教师，指导教师经报名并通过资格审查后确定。指导教师不得进入竞赛场地内，发现违规取消该队参赛资格。

7.竞赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认已成功提交竞赛要求的文件，裁判员与参赛队队长一起签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。

8.其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

七、竞赛环境

线路布置：竞赛现场网线、电源线以及其他线路布置应因合乎规范。

采光与通风：竞赛现场需通风良好、照明需符合教室采光规范。

比赛场地按照以下标准配置：

1.参赛队比赛区：每个参赛队配有1张实训工作台和2张桌子。并配有电源5孔插座2个，PC机 3台及辅助设备等。综合布线使用西安开元KYSYZ-08-0833，可同时容纳20组同时进行比赛。

2.小型多媒体会议室，作为赛前赛题布置，比赛临时注意事项使用。

3.裁判室：配有电脑6台，A4激光打印机1台，桌椅20套，饮水机，纸杯，文具用品。

八、技术规范

按照《全国职业院校技能大赛赛项规程编制要求》，参赛代表队在实施竞赛项目中要求遵循如下规范：

| 序号 | 标准号 | 中文标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教育部职业教育与成人教育司 | 高等职业学校专业教学标准（试行）—电子信息大类 |
| 2 | GB50311-2016 | 综合布线系统工程设计规范 |
| 3 | GB50312-2016 | 综合布线系统工程验收规范 |
| 4 | GB50174-2008 | 电子信息系统机房设计规范 |
| 5 | GB21671-2008 | 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范 |
| 6 | GB/T22239-2008 | 信息系统安全等级保护基本要求 |

九、技术平台

（一）竞赛计算机环境软硬件技术平台（组委会提供）

每一组需提供3台计算机

最低配置要求如下：

操作系统：Windows 7或更新版本

处理器：2.2GHz 以上

内存：4GB以上

硬盘：500GB以上

外设：U口不少于4个，自带串口用于连接调试线缆

网卡：有限千兆以太网1个，无线网络适配器1个

显示器：分辨率1024x768像素或以上

竞赛将提供计算机并预装Windows 7，Microsoft Office、Adobe Reader等常用软件，并详细内容包括以下软件：

| 序号 | 软件类别 | 软件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户端操作系统 | Windows7旗舰版64bit（中文版） | 试用版 |
| 2 | 解压缩软件 | RAR4.0（中文版） | 试用版 |
| 3 | 文档处理软件 | Microsoft Office 2013（中文版） | 试用版 |
| 4 | PDF阅读器 | Adobe Reader X1 11 | 试用版 |
| 5 | 调试工具 | SercureCRT8.1 | 试用版 |
| 6 | 截图工具 | FScapture6.5 | 免费 |
| 7 | FTP客户端 | FlashFXP5.4 | 试用版 |
| 8 | 虚拟机 | VMware WorkStation 12 Pro12.5.2 | 试用版 |
| 9 | 服务器操作系统 | Windows Server 2008 R2 | 试用版 |
| 10 | 服务器操作系统 | CentOS 7.0 | 免费 |
| 11 | OpenFlow交换机和控制器 | Mininet | 开源免费 |
| 12 | 多层虚拟交换机 | OpenvSwitch | 开源免费 |
| 13 | 开源社区SDN控制器 | OpenDaylight | 开源免费 |

- 竞赛软硬件技术平台（组委会提供）

大赛所需的硬件技术平台由组委会提供，所涉及到型号、数量与2018计算机网络应用赛项的国赛标准保持一致，详细的设备列表如下：

| 序号 | 设备 | 型号 | 数量 | 厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口网关 | RG-EG2000 | 2台 | 锐捷 |
| 2 | 路由器 | RG-RSR20-14E（LAB） | 3台 | 锐捷 |
| 3 | 数据中心交换机 | RG-S6000C-48GT4XS-E | 2台 | 锐捷 |
| 4 | 电源模块 | RG-PA70I | 2台 | 锐捷 |
| 5 | VSU堆叠电缆 | XG-SFP-CU1M | 2条 | 锐捷 |
| 6 | 三层交换机 | RG-S5750-24GT4XS-L | 3台 | 锐捷 |
| 7 | 二层接入交换机 | RG-S2910-24GT4XS-E | 2台 | 锐捷 |
| 8 | 无线控制器 | RG-WS6008 | 2台 | 锐捷 |
| 9 | 无线AP | RG-AP520 | 3台 | 锐捷 |
| 10 | 电源适配器 | RG-E-120 | 3个 | 锐捷 |
| 11 | 串口接口模块 | RG-SIC-1HS | 6个 | 锐捷 |
| 12 | 串口线缆 | CAB-V.35DTE-V.35DCE | 3条 | 锐捷 |
| 13 | 无线地勘热图系统 | 锐捷无线地勘系统 | 1套 | 锐捷 |

（三）竞赛综合布线设备与所需工具箱（工具箱由各参赛队伍自带）

综合布线使用西安开元KYSYZ-08-0833，可容纳20组同时进行比赛。每组使用设备如下图所示，尺寸为长约1.5米*宽约1.32米*高约2.6米：

参赛队所带工具箱应至少包括以下工具、线缆：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管剪 | 1 | 把 |
| 2 | 线槽剪 | 1 | 把 |
| 3 | 打线钳 | 1 | 把 |
| 4 | 网线钳 | 1 | 把 |
| 5 | 十字螺丝刀 | 1 | 把 |
| 6 | 电动起子 | 1 | 把 |
| 7 | 角尺 | 1 | 个 |
| 8 | 卷尺 | 1 | 个 |
| 9 | 测线仪 | 1 | 个 |
| 10 | 手工弯管 | 1 | 个 |
| 11 | 一字螺丝刀 | 1 | 把 |
| 12 | U转串口线 | 2 | 条 |
| 13 | 交换路由配置线 | 2 | 条 |

十、成绩评定

## （一）评分原则

1.客观性结果评分原则。采用与行业真实工程项目验收标准相对接，不看命令和过程配置，只看功能点是否实现，依据设备功能实现的show状态信息或web截图状态信息，深入考察学生对重要功能的理解是否深入，规避死记硬背，以此更能突显赛项过程与真实工作接轨的目的。

2.二次加密原则。比赛过程采取二次加密，通过抽取参赛编号、工位号，屏蔽参赛队信息，每个环节设置一名独立裁判，每个环节结束后，数据立即封存于裁判长，加密裁判直接隔离，确保成绩评定公平、公正。

3.独立评分原则。根据裁判分工，负责相同模块评分工作的不同裁判采取随机抽签独立评分，确保成绩评定严谨、客观、准确。裁判进行随机抽签分组，杜绝主观意愿组队，各自完全独立评分，裁判员间互不干涉，比赛监督人员可随机监督。

4.错误不传递原则。各环节分别计算得分，错误不传递，按规定比例计入团队总分。

## （二）评分细则

| 考试模块 | 考查点 | 分值 | 描述 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线网络勘测与设计 | 无线地勘 | 50 | 绘制平面图、AP点位图、热图、设备清单、总价表 | 10% |
|  | 系统集成工勘 | 50 | 综合布线工程的水平布线图、机柜设备安装图、配线架标签、物料清单 |  |
| 设备基础信息配置 | 设备命名规范 | 5 | 根据拓扑规划，根据设备在实际案例中的位置，方位，配置设备命名规范 | 5% |
|  | 配置设备基础信息 | 10 | 配置设备的远程访问，接口描述，规范密码标准等 |  |
|  | 密码恢复 | 10 | 网络设备密码恢复与重置 |  |
|  | 特定版本升级 | 10 | 案例工程实施，根据软件版本发布规定升级到专属的软件版本 |  |
|  | 网络设备安全技术 | 15 | 使用交换机配置安全技术（如802.1x、SSH、ACL、SNMP等）实现网络安全性。 |  |
| 网络搭建与网络冗余备份方案部署 | 虚拟局域网技术 | 20 | 使用交换机配置虚拟局域网技术，实现网络广播隔离与区域划分 | 20% |
|  | DHCP配置与中继 | 10 | 使用交换机配置DHCP中继，实现用户动态获取地址 |  |
|  | 交换机生成树技术 | 10 | 使用交换机配置生成树技术，实现网络冗余与备份。 |  |
|  | 交换机三层技术 | 20 | 使用交换机配置路由技术（如静态、RIP、OSPF、BGP等），实现网络连通。 |  |
|  | 路由技术 | 35 | 根据需求描述及对功能的理解，完成赛题要求的路由器配置,包括静态路由、RIP、OSPF、BGP等，实现网络连通。 |  |
|  | 广域网技术 | 20 | 配置和应用常用的广域网技术（如PPP等） |  |
|  | 交换机高可用 | 30 | 使用交换机配置高可靠性技术（如链路聚合、DLDP 、BFD等），实现链路快速收敛。 |  |
|  | 交换机VRRP | 20 | 使用交换机配置VRRP技术，实现网关冗余与备份。 |  |
|  | 交换机虚拟化 | 20 | 使用交换机配置VSU技术，实现数据中心虚拟化和高可靠。 |  |
|  | QOS技术 | 15 | 使用交换路由设备配置QoS，实现网络服务质量。 |  |
| 移动互联网搭建与网优 | 无线转发模式 | 30 | 使用无线控制器配置转发模式，实现用户数据本地或集中转发方式。 | 15% |
|  | 无线SSID广播 | 20 | 使用无线控制器创建SSID,实现无线用户关联SSID。 |  |
|  | 无线冗余 | 40 | 使用无线控制器配置热备功能，实现双AC负载均衡。 |  |
|  | 无线网优-用户隔离 | 15 | 使用无线控制器配置AP隔离，实现无线用户二层隔离 |  |
|  | 无线网优-隐藏信号 | 15 | 使用无线控制器针对VIP用户隐藏SSID，禁用广播功能 |  |
|  | 无线网优-用户限速 | 15 | 使用无线控制器配置限制，实现特性用户流量限速。 |  |
|  | 无线网优-数据加密 | 15 | 使用无线控制器配置数据加密，实现用户通信安全 |  |
| 出口安全防护与远程接入 | 出口NAT | 20 | 使用出口网关配置NAPT及时间控制，实现用户访问互联网。 | 10% |
|  | Web Portal用户认证 | 20 | 使用出口网关Web Portal认证，实现用户身份认证。 |  |
|  | 应用流量控制 | 15 | 使用出口网关流量控制，实现特定业务速率限制。 |  |
|  | 用户行为审计 | 15 | 使用出口网关行为审计，实现内网用户数据安全审计。 |  |
|  | 远程VPN | 30 | 使用出口网关VPN，实现外网用户安全访问内网服务。 |  |
| 云计算服务搭建与企业应用 | 网络服务之虚拟机搭建 | 50 | 选手在服务器上完成虚拟化软件的安装，并实现虚拟机的安装。 | 20% |
|  | 网络服务之操作系统网络服务配置 | 60 | 根据需求描述及对功能的理解，完成赛题要求的操作系统配置和网络服务配置。 |  |
|  | 软件定义网络 | 60 | 开源控制器与Mininet等软件联动，实现拓扑呈现，流表下发，策略下发 |  |
|  | 联调验证 | 30 | 网络联调测试验证 |  |
| 综合布线规划与设计 | 干线网络布线 | 60 | 干线PVC线管安装、干线大对数敷设、语音配线架模块端接、跳线制作。 | 15% |
|  | 机柜网络布线 | 45 | 线缆绑扎及整理、网络配线架模块端接、配线架、理线架安装、网络配线架模块端接，网络设备线缆捆扎，网络设备标签识别等 |  |
|  | 底盒面板模块的安装 | 45 | 底盒安装、面板安装、模块端接 |  |
| 职业规范与文档 | 职业规范与赛场纪律 | 10 | 赛场安全、人身安全相关 | 5% |
|  |  | 10 | 环境保持、着装、安全帽相关 |  |
|  |  | 5 | 赛场纪律及其他 |  |
|  | 文档规范性 | 10 | 提交的文件有效 |  |
|  |  | 10 | 文件名称符合赛题要求 |  |
|  |  | 5 | 文件内容排版规范 |  |
| 总计 |  | 1000 | 合计 | 100% |

## （三）评分方法

1.竞赛满分为1000分。最终成绩换算为100分制进行排名。

2.团队比赛的评分成绩=无线网络规划与实施+设备基础信息配置+网络搭建与网络冗余备份方案部署+移动互联网搭建与网优+出口安全防护与远程接入+云计算服务搭建与企业应用 +综合布线规划与设计+赛场规范和文档规范。

3.竞赛采取二次加密。第一次加密裁判组织参赛队选手第一次抽签，抽取参赛编号，替代选手参赛证等个人信息；第二次加密裁判组织参赛选手进行第二次抽签，确定赛位号，替换选手参赛编号；二次加密信息由不同加密裁判密封后保管，在评分结束后进行解密并统计成绩。

4.竞赛对参赛队伍提交的作品采取客观性结果评分。采取分步得分、累计总分的计分方式。各环节分别计算得分，错误不传递，按规定比例计入团队总分。根据赛题情况划分模块，每两名裁判负责一个模块进行独立评分。裁判长在评分结束后提交评分结果，经复核无误，由裁判长、监督人员签字确认后公布。

5.在竞赛过程中，参赛选手如有不服从裁判裁决、扰乱赛场秩序、舞弊等行为的，由裁判长按照规定扣减相应分数，情节严重的将取消比赛资格，比赛成绩计0分。

十一、申诉与仲裁

1.福建省职业院校技能大赛设仲裁工作委员会，赛点设仲裁工作组,组长由大赛组委会办公室指派，组员为赛项裁判长和赛点执委会主任。

2.参赛队对赛事过程、工作人员工作若有疑异,在事实清楚,证据充分的前提下可由参赛队领队以书面形式向赛点仲裁组提出申诉。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

3.提出申诉应在赛项比赛结束后1小时内向赛点仲裁组提出。超过时效不予受理。提出申诉后申诉人及相关涉及人员不得离开赛点，否则视为自行放弃申诉。

4.赛点仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。

5.对赛点仲裁组复议结果不服的，可由代表队所在院校校级领导向大赛仲裁委员会提出申诉。大赛仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

6.申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为撤诉。

7.申诉方可随时提出放弃申诉。

十二、竞赛观摩

竞赛环境依据竞赛需求和职业特点设计，在竞赛不被干扰的前提下赛场在特定时间段开放。欢迎各界人员沿指定路线、在指定区域内到现场观赛。

十三、竞赛视频

竞赛的全过程将通过摄录像进行记录，包括比赛过程和开闭幕式，并同时提供网络直播。同时，将制作优秀团队选手代表采访、优秀团队指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访等视频资料。

十四、资源转化

本赛项的所有考试资源（包括试题库、案例等）将直接纳入后续该赛项试题库资源建设中，并通过与行业/企业合作，不断优化和丰富。

本赛项涉及的开发平台和软件系统，将作为高职高专计算机网络技术专业建设整体方案一部分，纳入计算机网络技术专业的课程体系及实训体系，让学生通过真实的企业级系统开发，实践理实一体化校企合作的教学模式，培养符合企业岗位需求的高素质、高技能应用型人才。

十五、其他

（一）参赛队须知

1. 参赛单位可自行选派选手，每单位参赛队最多不可超过1队，但是2018年参加计算机网络应用赛项国赛取得一等奖的可选加派1队，每队限定3名参赛队员。

2. 参赛队以学院为单位报名，统一使用学校名称。

3.每个参赛队配置的指导教师不超过2名，负责本校参赛队的参赛组织和与大赛组织机构的联络。

4.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换。如筹备过程中，选手因故不能参赛，参赛学校主管部门需出具书面说明，按相关程序补充参赛选手并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。任何情况下，不允许更换指导教师，允许指导教师缺席。

5.各参赛队在竞赛工作区域的竞赛编号与竞赛场次采用抽签方式确定。

6.参赛队所有人员在竞赛期间未经组委会批准，不得接受任何与竞赛内容相关的采访，不得将竞赛的相关情况及资料私自公开。

（二）指导教师须知

每个参赛队的指导教师不得进入比赛现场指导。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件（身份证、学生证）参加竞赛及相关活动，参赛队按照赛程安排和规定时间前往指定地点。

2.参赛选手不可携带U盘、移动硬盘、光盘等存储设备，如有发现取消竞赛资格。

3.参赛选手进入赛场后续保持安静，不得打闹、喧哗、随意走动；自带饮用水需要有可密闭的盖子，饮用后需盖好；竞赛结束要求有序离开赛场，不得停留。

5.竞赛开始竞赛选手不可离开自己的座位及赛场，如确实急需离开赛场，需要工作人员全程陪同。

6.团队赛团队内允许本团队成员讨论，但声音不可以影响周边团队。

7.每位选手需按照竞赛规章提交文件，文件提交不规范者将酌情扣分，严重者取消其竞赛资格。

8.参赛选手须严格遵守赛场规章制度，服从裁判，文明竞赛。有作弊行为的，参赛队该项成绩为0分；如有不服从裁判、扰乱赛场秩序等不文明行为，按照相关规定扣减分数，情节严重的取消比赛资格和竞赛成绩。

（四）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

2.注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉竞赛指南。

3.于赛前30分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向赛区竞赛委员会办公室主任请假。

4.熟悉竞赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。